Instrukční soubor mikroprocesorů 8051 / 8052

|  |  |  | A | Rx | a8 | @Rr | #d8 | DPTR | @DPTR |  | C | AC | OV | P |  | vysvětlení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

< přesuny >

| MOV | A, | – | – | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | – | – |  | – | – | – | P |  | (A)  () |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | Rx, | – | 1/1 | – | 2/2 | – | 2/1 | – | – |  | – | – | – | P |  | (Rx)  () |
| MOV | a8, | – | 2/1 | 2/2 | 3/2 | 2/2 | 3/2 | – | – |  | – | – | – | – |  | (a8)  () |
| MOV | @Rr, , | – | 1/1 | – | 2/2 | – | 2/1 | – | – |  | – | – | – | – |  | ((Rr))  () |
| Přesun bytu z paměťového místa na jiné paměťové místo ve vnitřní datové paměti. Instrukce MOV přesune obsah zdrojového bytu do cílového bytu bez ovlivnění jakýchkoliv příznaků. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOV | DPTR,#d16 | 3/2 | – | – | – | – | – | – | – |  | – | – | – | – |  | (DPTR)  d16 |
| Instrukce přesune obsah druhého a třetího bytu instrukce do ukazatele dat (DPTR). Druhý byte do DPH a třetí byte do DPL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOVC | A,@A+ | – | – | – | – | – | – | 1/2 | – |  | – | – | – | P |  | (A)  ((A)+(DPTR))c |
| MOVC | A,@A+PC | 1/2 | – | – | – | – | – | – | – |  | – | – | – | P |  | (A)  ((A)+(PC))c |
| Instrukce přesune byte z programové paměti (operační kód nebo konstantu) do střadače. Adresa místa, jehož obsah se přesouvá, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| získáme jako 16-bitový součet obsahu střadače (8 bitů) a ukazatele dat DPTR nebo čítače instrukcí PC. Pro případ čítače instrukcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| je jeho obsah před provedením instrukce inkrementován (ukazuje na následující instrukci). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOVX | A,  | – | – | – | – | 1/2 | – | – | 1/2 |  | – | – | – | P |  | (A)  (())x |
| MOVX | ,A | – | – | – | – | 1/2 | – | – | 1/2 |  | – | – | – | – |  | (())x  (A) |
| Instrukce přesune byte z/do střadače do/z vnější paměti dat. Instrukce mohou využívat 16-bitovou nebo 8-bitovou nepřímou adresu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V prvním případě se vysílá adresa uložená v DPTR na bránu P2 (DPH) a bránu P0 (DPL). V druhém případě se vysílá na bránu P0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| adresa uložená v registru R0 nebo R1 a na bráně P2 zůstává hodnota naposledy zapsaná. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUSH | a8 | – | – | – | 2/2 | – | – | – | – |  | – | – | – | – |  | zásobník  (a8) |
| Instrukce přičte jedničku k ukazateli zásobníku a potom uloží obsah adresovaného místa do vrcholu zásobníku (zásobník je vždy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ve vnitřní datové paměti). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POP | a8 | – | – | – | 2/2 | – | – | – | – |  | – | – | – | – |  | (a8)  zásobník |
| Instrukce vyzvedne obsah vrcholu zásobníku a uloží jej na adresované paměťové místo.Pak odečte od ukazatele zásobníku jedničku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XCH | A,  | – | – | 1/1 | 2/1 | 1/1 | – | – | – |  | – | – | – | P |  | (A)  () |
| Instrukce vymění (navzájem prohodí) obsah střadače a určeného registru nebo adresovaného paměťového místa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XCHD | A,  | – | – | – | – | 1/1 | – | – | – |  | – | – | – | P |  | (A3–0)  (3–0) |
| Instrukce vymění (navzájem prohodí) obsah nižšího “půlbytu“ střadače s nepřímo adresovaným paměťovým místem vnitřní paměti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

< aritmetické operace >

| INC |  | – | 1/1 | – | – | – | – | – | – |  | – | – | – | P |  | ()  () +1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INC |  | – | – | 1/1 | 2/1 | 1/1 | – | 1/2 | – |  | – | – | – | – |  | ()  () +1 |
| Instrukce přičte k obsahu adresovaného paměťového místa jedničku. Po zvětšení hodnoty FFH dojde k přetečení na hodnotu 00H. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inkrementace obsahu výstupní brány zvětšuje obsah přečtený z registru brány a nikoliv ze vstupně/výstupních vodičů. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrukce INC DPTR přičte jedničku k registrovému páru DPH a DPL, které vytváří 16-bitový ukazatel datové paměti DPTR. Dojde-li |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| při přičítání k přetečení u registru DPL (FFH  00H) potom je přičtena jednička k registru DPH. Přičítání jedničky k DPTR probíhá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| modulo 216 (FFFFH+1 0000H). Instrukce INC DPTR je jedinou 16-bitovou instrukcí v instrukčním souboru procesoru. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEC | A | – | 1/1 | – | – | – | – | – | – |  | – | – | – | P |  | (A)  (A) –1 |
| DEC |  | – | – | 1/1 | 2/1 | 1/1 | – | – | – |  | – | – | – | – |  | ()  () –1 |
| Instrukce odečte jedničku od obsahu adresovaného paměťového místa. Po zmenšení hodnoty 00H dojde k podtečení na hodnotu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FFH. Dekrementace obsahu výstupní brány zmenšuje obsah přečtený z registru brány a nikoliv ze vstupně/výstupních vodičů. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADD | A,  | – | – | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | – | – |  | C | AC | OV | P |  | (A)  (A)+() |
| Instrukce přičte obsah adresovaného bytu ke střadači a výsledek v něm ponechá. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADDC | A,  | – | – | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | – | – |  | C | AC | OV | P |  | (A)  (A)+(C)+() |
| Instrukce přičte obsah adresovaného bytu a příznakový bit přenosu C ke střadači a výsledek v něm ponechá. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA | A | – | 1/1 | – | – | – | – | – | – |  | C | AC | – | P |  | dokad.korekce po + |
| Instrukce koriguje obsah střadače po binárním sčítání dvou dekadických čísel vyjádřených v BCD kódu tak, aby výsledek opět tvořil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dvě čtyřbitová BCD čísla. Je-li hodnota na nižších čtyřech bytech >9 nebo AC=1, potom se ke střadači přičte hodnota 6. Je-li hodnota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na vyšších čtyřech bitech >9 nebo AC=1, potom se ke střadači přičte hodnota 60H. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBB | A,  | – | – | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | – | – |  | C | AC | OV | P |  | (A)  (A)–(C)–() |
| Instrukce odečte obsah adresovaného bytu od střadače včetně příznaku přenosu (výpůjčky) a výsledek v něm ponechá. Je-li při |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| výpočtu vyžadována v bitu b7 výpůjčka, je příznakový bit C nastaven, v opačném případě je vynulován. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MUL | AB | 1/4 | – | – | – | – | – | – | – |  | 0 | – | OV | P |  | (A),(B)  (A) * (B) |
| Instrukce vynásobí dvě osmibitová čísla bez znaménka uložená ve střadači a registru B. Je-li součin větší než hodnota 255 (FFH), nastaví se příznakový bit přetečení OV=1. V opačném případě se OV vynuluje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIV | AB | 1/4 | – | – | – | – | – | – | – |  | 0 | – | OV | P |  | (A),(B)  (A) / (B) |
| Instrukce provádí celočíselné dělení obsahu střadače s obsahem registru B. Celá část podílu zůstává ve střadači, zbytek (nikoliv desetinná část) zůstává v registru B. Při dělení nulou se nastaví příznak přetečení OV=1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

< logické operace >

| ANL | A,  | – | – | 1/1 | 2/1 | 1/1 | – | – | – |  | – | – | – | P |  | (A)  (A) AND () |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANL | A,  | – | – | – | – | – | 2/1 | – | – |  | – | – | – | P |  | (A)  (A) AND () |
| ANL | a8,  | – | 2/1 | – | – | – | 3/2 | – | – |  | – | – | – | – |  | (a8)  (a8) AND () |
| Instrukce ANL provede logický součin mezi odpovídajícími bity cílového a zdrojového bytu a výsledek uloží do cílového bytu. Je-li cílovým bytem výstupní brána (přímá adresa), pak se operace provede mezi výstupním registrem a zdrojovým bytem (nikoliv vstupními signály). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ORL | A,  | – | – | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | – | – |  | – | – | – | P |  | (A)  (A) OR () |
| ORL | a8,  | – | 2/1 | – | – | – | – | – | – |  | – | – | – | – |  | (a8)  (a8) OR () |
| ORL | a8,  | – | – | – | – | – | 3/2 | – | – |  | – | – | – | – |  | (a8)  (a8) OR () |
| Instrukce ORL provede logický součet mezi odpovídajícími bity cílového a zdrojového bytu a výsledek uloží do cílového bytu. Pro operaci s výstupní bránou (přímá adresa) se operace provede mezi výstupním registrem a zdrojovým bytem (nikoliv vstupními signály). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XRL | A,  | – | – | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | – | – |  | – | – | – | P |  | (A)  (A) XOR () |
| XRL | a8,  | – | 2/1 | – | – | – | 3/2 | – | – |  | – | – | – | – |  | (a8)  (a8) XOR () |
| Instrukce XRL provede operaci XOR (exclusive OR) mezi odpovídajícími bity cílového a zdrojového bytu a výsledek uloží do cílového bytu. Pro operaci s výstupní bránou (přímá adresa) se operace provede mezi výstupním registrem a zdrojovým bytem (nikoliv vstupními signály). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLR | A | – | 1/1 | – | – | – | – | – | – |  | – | – | – | P |  | (A)  (0) |
| Instrukce vynuluje obsah střadače. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPL | A | – | 1/1 | – | – | – | – | – | – |  | – | – | – | – |  | (A)  NOT (A) |
| Instrukce neguje každý bit střadače a vytváří tak jeho jednotkový doplněk. < posuny > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| RL | A | – | 1/1 | – | – | – | – | – | – |  | – | – | – | – |  | rotace vlevo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrukce osmibitové logické rotace střadače o jednu pozici vlevo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RLC | A | – | 1/1 | – | – | – | – | – | – |  | C | – | – | P |  | rotace vlevo přes C |
| Instrukce devítibitové logické rotace střadače a příznaku přenosu o jednu pozici vlevo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RR | A | – | 1/1 | – | – | – | – | – | – |  | – | – | – | – |  | rotace vpravo |
| Instrukce osmibitové logické rotace střadače o jednu pozici vpravo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RRC | A | – | 1/1 | – | – | – | – | – | – |  | C | – | – | P |  | rotace vpravo přes C |
| Instrukce devítibitové logické rotace střadače a příznaku přenosu o jednu pozici vpravo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SWAP | A | – | 1/1 | – | – | – | – | – | – |  | – | – | – | – |  | (A0–3)  (A4–7) |
| Instrukce prohodí navzájem obsah nižšího a vyššího “půlbytu“ střadače. Instrukce je shodná s osmibitovou rotací o čtyři bity vpravo nebo vlevo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| < bitové operace > |  |  | b8 | /b8 | C | NC | B | NB | BC |  | C | AC | OV | P |  | vysvětlení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| CLR |  | – | 2/1 | – | 1/1 | – | – | – | – |  | * | – | – | – |  | ()  0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrukce vynuluje adresovaný bit. Ovlivňuje: C,AC,F0,RS1,RS0,OV,P jen je-li adresován. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SETB |  | – | 2/1 | – | 1/1 | – | – | – | – |  | * | – | – | – |  | ()  1 |
| Instrukce nastaví přímo adresovaný bit na log.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPL |  | – | 2/1 | – | 1/1 | – | – | – | – |  | * | – | – | – |  | ()  NOT () |
| Instrukce neguje adresovaný bit. Ovlivňuje: C,AC,F0,RS1,RS0,OV,P jen je-li adresován. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANL | C,  | – | 2/2 | 2/2 | – | – | – | – | – |  | C | – | – | – |  | (C)  (C) AND () |
| Logický součin příznaku přenosu C s přímo adresovaným bitem. Výsledek operace se uloží do příznaku C. Je-li před adresou bitu lomítko, potom hodnota bitu bude před operací negována. Adresovaný bit lze adresovat jenom přímou adresou. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ORL | C,  | – | 2/2 | 2/2 | – | – | – | – | – |  | C | – | – | – |  | (C)  (C) OR () |
| Logický součet příznaku přenosu C s přímo adresovaným bitem. Výsledek operace se uloží do příznaku C. Je-li před adresou bitu lomítko, potom hodnota bitu bude před operací negována. Adresovaný bit lze adresovat jenom přímou adresou. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOV | C,b8 | 2/1 | – | – | – | – | – | – | – |  | C | – | – | – |  | (C)  (b8) |
| MOV | b8,C | 2/2 | – | – | – | – | – | – | – |  | – | – | – | – |  | (b8)  (C) |
| Instrukce přesune hodnotu mezi příznakem přenosu C a daným bitem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J | r8 | – | – | – | 2/2 | 2/2 | – | – | – |  | – | – | – | – |  | (PC)  (PC)+2+if(,r8,0) |
| Instrukce JC testuje příznak přenosu a v případě jeho nastavení (log.1) provede skok na adresu, kterou vypočte jako součet čítače instrukcí a relativní adresy. Instrukce JNC testuje příznak přenosu a v případě jeho nulovosti (log.0) provede skok na adresu, kterou vypočte jako součet čítače instrukcí a relativní adresy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J | b8,r8 | – | – | – | – | – | 3/2 | 3/2 | – |  | – | – | – | – |  | (PC)  (PC)+3+if(,r8,0) |
| Instrukce JB testuje adresovaný bit a v případě jeho nastavení (log.1) provede skok na adresu, kterou vypočte jako součet čítače instrukcí a relativní adresy. Instrukce JNB testuje adresovaný bit a v případě jeho nulovosti (log.0) provede skok na adresu, kterou vypočte jako součet čítače instrukcí a relativní adresy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J | b8,r8 | – | – | – | – | – | – | – | 3/2 |  | – | – | – | – |  | (PC)  (PC)+3+if(,r8,0),(b8)  0 |
| Instrukce testuje adresovaný bit a v případě jeho nastavení (log.1) provede skok na adresu, kterou vypočte jako součet čítače instrukcí a relativní adresy a vynuluje testovaný bit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| < skoky > |  |  | A | Rx | @Rr | a8 | Z | NZ |  |  | C | AC | OV | P |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ACALL | a11 | 2/2 | – | – | – | – | – | – |  |  | – | – | – | – |  | {SP}(PC+2).(PC)–a11,SP=SP+2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volání podprogramu uvnitř 2kB adresovaného prostoru (11-bitová adresa). Instrukce uloží návratovou adresu do zásobníku s tím, že nejprve uloží nižší a potom vyšší byte. Volaný podprogram musí ležet uvnitř 2kB stránky, ve které leží instrukce následující po instrukci ACALL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LCALL | a16 | 3/2 | – | – | – | – | – | – |  |  | – | – | – | – |  | {SP}(PC+3).(PC)–a16,SP=SP+2 |
| Instrukce vykoná nepodmíněné volání podprogramu z přímo uvedené adresy ve svém druhém (vyšší byte) a třetím (nižší byte) bytu. Před uložením přečtené adresy do čítače instrukcí (PC) se uloží návratová adresa (současný stav PC=adresa následující instrukce) do zásobníku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RET |  | 1/2 | – | – | – | – | – | – |  |  | – | – | – | – |  | (PC)  (SP), SP=SP – 2 |
| Instrukce návratu z podprogramu vyzvedne ze zásobníku dva byty a uloží je do čítače instrukcí (PC). Nejprve vyjme vyšší byte a potom nižší byte a odečte od ukazatele zásobníku hodnotu dvě. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RETI |  | 1/2, | – | – | – | – | – | – |  |  | – | – | – | – |  | (PC)  (SP), SP=SP – 2 |
| Instrukce návratu z obslužného podprogramu přerušení vyzvedne ze zásobníku dva byty a uloží je do čítače instrukcí (PC). Nejprve vyjme vyšší a potom nižší byte a odečte od ukazatele zásobníku hodnotu dvě. Nakonec povolí přijetí žádosti o přerušení se stejnou nebo nižší úrovní priority. Stavové slovo se automaticky neobnovuje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJMP | a11 | 2/2 | – | – | – | – | – | – |  |  | – | – | – | – |  | (PC)0–10  a11 |
| Krátký nepodmíněný skok na adresu uvnitř 2kB stránky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LJMP | a16 | 3/2 | – | – | – | – | – | – |  |  | – | – | – | – |  | (PC)  a16 |
| Instrukce vykoná nepodmíněný skok na adresu přímo uvedenou ve svém druhém (vyšší byte) a třetím (nižší byte) bytu. Adresa může ležet kdekoliv v 64kB adresovém prostoru. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SJMP | r8 | 2/2 | – | – | – | – | – | – |  |  | – | – | – | – |  | (PC)  (PC) + 2 + r8 |
| Instrukce realizuje krátký nepodmíněný skok na definovanou adresu, která se vypočítá jako součet čítače instrukcí ukazujícího na adresu následující instrukce a posunu (-128;127) určeného relativní adresou. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JMP | @A+DPTR | 1/2 | – | – | – | – | – | – |  |  | – | – | – | – |  | (PC)  (A) + (DPTR) |
| Instrukce nepřímého nepodmíněného skoku na adresu určenou 16-bitovým součtem obsahu střadače (8 bitů bez znaménka) s obsahem ukazatele datové paměti DPTR. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J | r8 | – | – | – | – | – | 2/2 | 2/2 |  |  | – | – | – | – |  | (PC)  (PC)+3+if (,r8,0) |
| Instrukce JZ testuje obsah střadače a v případě je nulovosti provede skok na adresu, kterou vypočte jako součet čítače instrukcí a relativní adresy. Instrukce JNZ testuje obsah střadače a v případě je nenulovosti provede skok na adresu, kterou vypočte jako součet čítače instrukcí a relativní adresy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CJNE | A,a8,r8 | 3/2 | – | – | – | – | – | – |  |  | C | – | – | – |  | (PC)(PC)+3+if ((A)=(a8),r8,0) |
| CJNE | ,#d8,r8 | – | 3/2 | 3/2 | – | 3/2 | – | – |  |  | C | – | – | – |  | (PC)(PC)+3+if (()=d8,r8,0) |
| Instrukce porovná střadač nebo registr Rr nebo byte adresovaný registry R0,R1 se zdrojovým bytem (adresa,data). V případě jejich nerovnosti provede relativní skok (maximálně o +127 nebo -128 bytů) na požadovanou adresu. Adresa skoku se vypočte přičtením relativního posunu k čítači instrukcí, který byl nejprve třikrát inkrementován v důsledku čtení prováděné instrukce. Je-li cílový byte menší než zdrojový, je zároveň nastaven příznak přenosu C=1, jinak se nuluje C=0. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DJNZ | ,r8 | – | – | 3/2 | 3/2 | – | – | – |  |  | – | – | – | – |  | (PC)(PC)+3+if (()=0,r8,0), |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ()  () – 1 |
| Instrukce odečte od adresovaného paměťového místa jedničku a zjistí, zda je výsledek nulový. Je-li výsledek nenulový, provede skok na definovanou adresu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

< ostatní >

| NOP |  | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  | – | – | – | – |  | nic nevykonává |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kromě čítače instrukcí neovlivňuje instrukce žádné registry a příznaky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| A | …střadač | 1/1 | …počet slabik/cyklů |
| --- | --- | --- | --- |
| Rx | …registr R0R7 | c | …paměť programu |
| @Rr | …nepřímá adresa v R0, R1(obsah registru určuje adresu místa s jehož obsahem se bude pracovat) | x | …externí paměť dat |
| a8, a11, a16 | …přímá adresa | * | …ovlivňuje, je-li operandem |
| #d8, #d16 | …bezprostřední data (8, 16 bitů) | {SP} | …ukládání do (SP+1) a (SP+2), |
| r8 | …relativní adresa |  | vybírání z (SP) a (SP-1) |
| b8 | …bitová adresa |  |  |
| (/b8) | …negovaný obsah buňky na adrese b8 |  |  |

Co je cílový a zdrojový operand:

kód instrukce cílový byte,zdrojový byte,příp. 3.operand

např. MOV cílový byte (bit), zdrojový byte(bit)